	Termin 
	Definicja 

	Anchar 
	mikrosejsmiczna metoda poszukiwań złóż ropy naftowej polegająca na rejestrowaniu anomalii wywołanych wzbudzonymi na powierzchni falami sejsmicznymi. Anomalie rejestrowane są w zakresie bardzo niskich częstotliwości 1-2 Hz. 

	Anomalia geofizyczna
	występowanie różniących się od otoczenia wartości właściwości geofizycznych Ziemi, takich jak siła ciężkości (anomalia grawimetryczna), pole magnetyczne (anomalia magnetyczna), czy właściwości sprężyste skał (anomalia sejsmiczna).

	Antyklina, siodło
	geologicznie wypukła część fałdu, której wnętrze zbudowane jest ze skał starszych, na zewnątrz zaś (na tzw. skrzydłach) występują skały coraz młodsze.

	API
	American Petroleum Institute

	Badania sejsmiczne
	badania sejsmiki refleksyjnej, które wykorzystują odbicia sztucznie wywołanych fal sejsmicznych od granic warstw i podziemnych struktur geologicznych, co pozwala na uzyskanie ich obrazu.

	Badania sejsmiczne 2D
	rodzaj badań sejsmiki refleksyjnej w którym zbieranie informacji następuje w wyniku rejestracji fal sejsmicznych wzbudzonych w jednym miejscu i zarejestrowanych wzdłuż określonej linii.

	Badania sejsmiczne 3D
	rodzaj badań sejsmicznych w którym zbieranie informacji następuje w wyniku rejestracji fal sejsmicznych na określonym obszarze. 

	Baryłka, bbl
	jednostka objętości ropy naftowej równa 42 US galonom i 159 litrom.

	Basen sedymentacyjny
	obszar gromadzenia osadów.

	Bezpośrednie metody poszukiwań złóż węgl
	metody poszukiwawcze polegające na rejestrowaniu i badaniu anomalii geofizycznych lub geochemicznych związanych nie tylko z pułapkami, ale również bezpośrednio z występowaniem akumulacji węglowodorów.

	Biogeniczny, organogeniczny
	powstały w procesach biologicznych lub przy współudziale organizmów żywych i składający się ze szczątków organizmów.

	Bioherma
	soczewka nieuławiconych wapieni organogenicznych utworzona przez osiadłe organizmy, takie jak koralowce, gąbki, stromatopory, glony wapienne i inne.

	Blok tektoniczny
	masa skalna oddzielona od innych przez uskoki.

	BPD, B/D or BBL/D [Barrels Per Day]
	Baryłki na dobę, jednostka dla określania wielkości produkcji ropy ze złoża.

	Brent
	ropa ze złoża Brent (Morze Północne), będąca w Europie jakościowym odnośnikiem dla innych typów rop naftowych.

	BTU
	British Thermal Unit

	Budowa geologiczna
	rodzaje skał, ich wiek i rozmieszczenie przestrzenne oraz inne specjalne zjawiska geologiczne w skorupie ziemskiej lub jej fragmencie.

	Ciśnienie złożowe
	ciśnienie na głębokości występowania złoża węglowodorów przy zamkniętym wylocie odwiertu.

	Czapa gazowa
	górna część złoża ropno-gazowego zawierająca wolny gaz. Do czapy gazowej zatłaczany może być gaz odzyskiwany z eksploatowanej ropnej części złoża w celu podtrzymania ciśnienia złożowego.

	Darcy, milidarcy
	jednostka przepuszczalności, 1 Darcy = 1000 mD.

	Delta
	miejsce gromadzenia osadów przy ujściu rzeki do morza lub jeziora. Kopalne delty są zbiornikiem dla dużych złóż węglowodorów (delta Nilu, Nigru, Missisipi, południowa część Morza Kaspijskiego i inne).

	Diapir (wysad solny)
	kopułowata forma tektoniczna powstała w wyniku zdeformowania plastycznych warstw osadów solnych (tektonika solna).

	Erozja
	mechaniczne niszczenie skał połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych przez wodę, wiatr, lodowce.

	Erupcja
	niekontrolowany dopływ ropy, gazu lub wody złożowej do odwiertu spowodowany zaburzeniem równowagi ciśnień w odwiercie. Jeśli woda, ropa lub gaz wydostaną się w sposób niekontrolowany na powierzchnię ziemi jest to erupcja otwarta.

	Ewaporat
	minerał wytrącony z roztworu wskutek jego odparowania. Najczęściej są to siarczany i chlorki, takie jak gips i halit. 

	 
	

	Facja
	zespół cech (litologicznych i paleontologicznych) odróżniających osady powstałe w tym samym czasie, ale w różnych środowiskach sedymentacji. Rodzaje facji: facja piaszczysta, facja ilasta, facja wapienna 

	Fale sejsmiczne
	fale sprężyste rozchodzące się w Ziemi, powstałe wskutek trzęsień ziemi lub wywołane sztucznie przez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory lub inne urządzenia.

	Fałd
	wygięcie warstw bez przerwania ich ciągłości. W węższym rozumieniu fałd to forma tektoniczna składająca się z dwu form sąsiednich antykliny i synkliny.

	Gaz towarzyszący
	gaz ziemny, który w złożu ropy naftowej w warunkach złożowego ciśnienia i temperatury jest rozpuszczony w ropie, a w warunkach powierzchniowych ulega oddzieleniu. Wydobywany jest ze złoża ropno-gazowego lub ropnego jednocześnie z wydobywaną ropą naftową. Dawniej najczęściej spalany, może być również zagospodarowany (wykorzystany gospodarczo) lub zatłoczony do złoża w celu podtrzymania ciśnienia złożowego.

	Gaz zasiarczony
	gaz ziemny zawierający H2S.

	Generacja ropy naftowej/gazu ziemnego
	zespół procesów geochemicznych, początkowo przy współudziale bakterii, później w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, prowadzący do przeobrażenia substancji organicznej nagromadzonej w skałach osadowych i powstawania węglowodorów.

	Geofizyka
	dziedzina nauki, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi fizyki. Ziemia jako przedmiot badań traktowana jest jako ciało fizyczne. Geofizyka jest nauką z pogranicza nauk o Ziemi (zasadniczo geologii, geografii fizycznej), meteorologii, oceanografii i fizyki.

	Geofon
	czujnik służący do rejestracji odbitych fal w sejsmicznej metodzie badawczej.

	Geologia
	jedna z nauk o Ziemi. Geologia zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami geologicznymi, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W geologii można wyróżnić geologię podstawowa, geologię dynamiczną, geologię historyczną, geologię regionalną, geologię strukturalną, geologię stosowaną, geologię surowcową, hydrogeologię, geologię inżynierską.

	Gęstość API 
	skala gęstości produktów naftowych opracowana przez American Petroleum Institute i National Bureau of Standards. Wysoka wartość API oznacza niską gęstość ropy naftowej. Stopień API = (141,5/gęstość w temp. 60 F) – 131,5

	Grawimetria
	dział geofizyki zajmujący się badaniem siły ciężkości oraz interpretacją anomalii siły ciężkości.

	 
	

	Horyzonty roponośne /gazonośne
	warstwy skał zbiornikowych nasycone węglowodorami (ropą naftową lub gazem ziemnym). W złożu może występować od jednego do kilkunastu lub więcej horyzontów ropo/gazonośnych.

	Izochrona
	linia na mapie, która łączy punkty o tej samej wartości czasu zarejestrowanego jako czas przebiegu fali sejsmicznej. 

	Kategoria zasobów C1
	w klasyfikacji rosyjskiej reprezentuje zasoby złóż lub ich część, w których ropa naftowa lub gaz ziemny zostały oszacowane na podstawie przemysłowych przypływów uzyskanych w odwiertach.

	Kategoria zasobów C2
	w klasyfikacji rosyjskiej oznacza zasoby oszacowane wstępnie na podstawie badań geologicznych i geofizycznych w nieprzebadanej części złoża zawierającej zasoby udokumentowane w kategoriach wyższych lub w nieopróbowanych horyzontów złóż rozpoznanych.

	Kondensat
	zawarte w gazie ziemnym ciężkie węglowodory (powyżej C3+) wydobywane razem z nim, które przechodzą w stan ciekły w warunkach temperatury i ciśnienia na powierzchni ziemi. 

	Kontakt ropa/woda
	umowna powierzchnia (strefa) w złożu, wzdłuż której część skał zbiornikowych nasyconych ropą naftową kontaktuje się z częścią nasycona wodą złożową.

	Kopalina
	utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej lub na jej powierzchni, który może znaleźć opłacalne zastosowanie gospodarcze.

	Linie (profile) sejsmiczne
	linie, wzdłuż których wykonywane są pomiary sejsmiczne w badaniach sejsmicznych 2D.

	 
	

	Litologia
	charakterystyka profilu warstw skorupy ziemskiej pod względem budujących go typów skał.

	Litosfera
	skorupa ziemska, zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej złożona z typowych skał granicząc z atmosferą i hydrosferą, a w głębi z płaszczem Ziemi.

	LNG
	Liquefied Natural Gas.

	LPG
	Liquefied Petroleum Gas.

	Mapa czasowa
	mapa złożona z izochron przedstawiająca powierzchnię geologiczną oparta na wynikach korelacji czasowych refleksów sejsmicznych.

	Mapa głębokościowa
	mapa przedstawiająca ukształtowanie wgłębnej powierzchni geologicznej wyrażona w jednostkach długości (metry, stopy) odniesiona do jednej powierzchni odniesienia (poziom morza). Utworzona w wyniku konwersji map czasowych lub w wyniku korelacji refleksów sejsmicznych na profilach głębokościowych.

	Metoda genetyczna szacowania zasobów pro
	metoda oparta o biogeniczną teorię pochodzenia węglowodorów polegająca na sporządzeniu bilansu ilości wyjściowej substancji organicznej i powstałych z niej węglowodorów przy uwzględnieniu warunków temperatury i ciśnienia, przebiegu migracji powstałych węglowodorów, przebiegu ich akumulacji oraz procesów ich niszczenia.

	Metody badań geofizycznych w poszukiwani
	metody badające zmiany cech fizycznych Ziemi, między innymi właściwości sprężystych (badania sejsmiczne i mikrosejsmiczne), właściwości elektrycznych (metody geoelektryczne), zmian siły ciężkości (metody grawimetryczne) w celu pośredniego lub bezpośredniego zlokalizowania tych miejsc w skorupie ziemskiej w których mogą występować nagromadzenia węglowodorów.

	Metody powierzchniowych badań geochemicz
	metody polegające na badaniu składu powietrza glebowego lub podglebowego i reguł zmian tego składu w zależności od budowy geologicznej w celu określenie położenia złóż węglowodorów.

	Miąższość
	grubość warstwy lub innego ciała geologicznego o kształcie płytowym.

	Miąższość efektywna 
	ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, która zawiera węglowodory.

	Miąższość produktywna
	ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, z której węglowodory mogą być wydobywane.

	Migracja
	przemieszczanie węglowodorów w skałach od miejsca gdzie powstały do miejsca ich akumulacji, tzn. pułapki złożowej.

	Mineralogia
	nauka o minerałach.

	Minerał
	najmniejszy naturalny składnik skorupy ziemskiej o określonej budowie chemicznej i fizycznej. Zazwyczaj jest to związek chemiczny, rzadziej pierwiastek chemiczny. 

	Nadkład
	wszystkie skały leżące powyżej jakiegoś ciała geologicznego.

	Nasycenie ropą przestrzeni porowej 
	wielkość nasycenia ropą naftową przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach.

	Nasycenie wodą
	wielkość nasycenia wodą przestrzeni porowej skały zbiornikowej wyrażona w procentach.

	Naturalny spadek wydajności
	zmniejszanie się wydajności odwiertu (złoża) związane z towarzyszącym wydobywaniu ropy i gazu obniżaniem ciśnienia złożowego oraz wyczerpywaniem się zasobów złoża.

	 
	

	Obiekt perspektywny
	obszar (przestrzeń) wgłębi Ziemi, gdzie na podstawie wyników badań dopuszczana jest możliwość odkrycia złoża węglowodorów.

	Odwiert kierunkowy
	odwiert, którego ścieżka znacząco odbiega od pionu. Odchylenia mogą sięgać od 60? do 70?.

	Odwierty do zatłaczania
	odwiert wykonany w celu zatłaczania wody lub gazu do wnętrza ziemi (złoża) dla podtrzymania ciśnienia złożowego lub/oraz w celu likwidacji zasolonych wód złożowych/zasiarczonego gazu ziemnego.

	Okres stałego wydobycia
	początkowy okres wydobywania węglowodorów ze złoża charakteryzujący się mniej więcej stałą ilością wydobywanej ropy i gazu.

	Opróbowanie odwiertu
	prace w odwiercie mające na celu określenie nasycenia skał węglowodorami z ustaleniem produktywności odwiertu oraz tego, jaki wpływ wydobywanie ma na zmiany ciśnienia złożowego.

	Osady
	cząsteczki skał i minerałów pochodzące z erozji starszych skał. Osady z biegiem czasu stają się skałami osadowymi. 

	Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy
	miąższość efektywna, miąższość produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową.

	PAY ZONE/HORIZON
	część warstw skalnych złoża węglowodorów, z której ma miejsce przypływ medium złożowego.

	 
	

	Perforacja
	seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych za pomocą ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy lub gazu.

	Petrografia
	nauka o skałach

	Piaskowiec 
	drobnoziarnista, lita skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, miki oraz innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i żelazistego. Przyjmuje różne zabarwienia od szarego po żółte, czerwone i białe.

	Płuczka wiertnicza
	mieszanina wody z substancjami chemicznymi wypełniająca odwiert. Jej zadaniem jest smarowanie, chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie zwiercin i zabezpieczanie przed niekontrolowanym dopływem ropy, gazu i wody do odwiertu.

	Pomiary geofizyki wiertniczej/karotaż
	badanie profilu geologicznego w otworach wiertniczych za pomocą pomiarów właściwości skał, elektrycznych, sprężystych, promieniotwórczych (między innymi pomiar naturalnej promieniotwórczości, pomiary oporności skał, pomiary potencjałów naturalnych i wzbudzonych).

	Porowatość
	objętość wolnych przestrzeni pomiędzy ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona przez wodę, ropę naftową lub gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości skały.

	Porowatość wtórna
	porowatość powstała po osadzeniu skały, między innymi w wyniku procesów rozpuszczania przez wodę.

	Prowincja ropo-gazonośna
	obszar o udokumentowanej ropo i gazonośności charakteryzujący się jednolitym rozwojem geologicznym.

	Próbki okruchowe
	drobne fragmenty skał powstające w otworze wiertniczym w trakcie zwiercania przez świder odsiane na sitach z płuczki wiertniczej.

	Przepuszczalność
	zdolność skały do przewodzenia cieczy. Przepuszczalność zależy nie tylko od porowatości, ale również od kształtu porów oraz tego, czy są ze sobą połączone.

	Pułapka złożowa
	ciało skalne, struktura tektoniczna lub jej fragment, które z powodu swych właściwości i ogólnej sytuacji tektonicznej są predysponowane do nagromadzenia i przechowywania złożowych ilości ropy naftowej lub gazu ziemnego.

	Rafa
	morska struktura biogeniczna utworzona przez osiadłe organizmy kolonijna (korale, glony wapienne i inne) wznosząca się ponad otaczające dno i zdolna do przeciwstawienia się niszczącej działalności fal i prądów.

	Rdzeń
	pionowy wycinek warstw skalnych pobrany w czasie wiercenia odwiertu w celu poddania go badaniom petrofizycznym.

	Refleksy sejsmiczne
	elementy czasowych profili sejsmicznych, w sensie geologicznym oznaczające granice warstw różniących się właściwościami sprężystymi (między innymi prędkością przewodzenia fal sejsmicznych). Podstawową czynnością interpretacji profili sejsmicznych jest korelowanie refleksów sejsmicznych i nadawanie im znaczenia geologicznego i złożowego.

	Ropa ciężka
	ropa naftowa o gęstości poniżej 28 stopni API.

	Ropa lekka
	ropa naftowa o gęstości powyżej 33 stopni API.

	Ropa z łupków ilastych
	ropa naftowa uzyskana ze skał ilastych.

	Rów tektoniczny (graben)
	wydłużona struktura tektoniczna ograniczona przynajmniej wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi dyslokacjami (uskokami) i wzdłuż nich obniżona względem otoczenia. 

	Sejsmika
	metoda oparta na wykorzystaniu sztucznie wywołanych wstrząsów sejsmicznych w celu poznania wgłębnej budowy geologicznej. 

	Skała
	zespół różnych minerałów lub wielu osobników jednego minerału powstały w wyniku procesu neutralnego geologicznego. zespół minerałów lub wiele ziaren tego samego minerału, powstałe w warunkach naturalnych. Ze względu na genezę wyróżniamy skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne (przeobrażone). 

	Skała macierzysta
	skała, która zawierała znaczną zawartość substancji organicznej, z której powstały węglowodory.

	Skała zbiornikowa
	porowata lub szczelinowata skała, która w sprzyjających warunkach, tzn. przy obecności uszczelnienia i pułapki może być zbiornikiem dla węglowodorów.

	Skały osadowe
	jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.

	Stratygrafia
	porządkowanie utworów geologicznych pod względem ich położenia w profilach geologicznych, wieku względnego i wieku bezwzględnego oraz podział historii Ziemi na uniwersalne okresy czasowe.

	Struktura
	forma ciała geologicznego, która jeśli zawiera uszczelnienie może być pułapką dla węglowodorów.

	SWAP
	Transakcja polegająca na dostarczeniu przez sprzedającego określonej ilości ropy naftowej o ustalonych parametrach jakościowych do umówionego punktu i odebraniu przez niego tej samej ilości ropy naftowej o tych samych parametrach jakościowych w innym punkcie. W przypadku Kazachstanu na podstawie transakcji typu SWAP poprzez port Neka w Iranie na południowym wybrzeżu Morza Kaspijskiego, ropa naftowa może być dostarczona stronie irańskiej do portu Neka, w zamian za dostarczenie przez nią ropy naftowej do portu na wybrzeżu Zatoki Perskiej, skąd jest eksportowana drogą morską do pośrednika lub odbiorcy końcowego.

	Synklina
	wklęsła część fałdu - w jądrze synkliny znajdują się warstwy najmłodsze, a na zewnątrz (na tzw. skrzydłach) najstarsze.

	Szczelinowanie
	zabieg techniczny polegający na wywołaniu w odwiercie wysokiego ciśnienia w celu spowodowania rozwarcia istniejących lub powstawania nowych szczelin. Szczelinowanie wykonywane jest w celu zwiększenia przypływu ropy lub gazu.

	Tektonika
	dział geologii zajmujący się budową tektoniczną.

	Tona metryczna
	jednostka metryczna równa średnio około 7,33 baryłki.

	Urządzenie wiertnicze
	termin oznaczający całość urządzeń i wyposażenia koniecznego do odwiercenia otworu wiertniczego.

	Uskok
	dyslokacja, struktura tektoniczna powstająca w wyniku przemieszczania dwu części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni lub strefy nieciągłości.

	Uszczelnienie
	nieprzepuszczalna warstwa lub powierzchnia uskokowa, dzięki której następuje akumulacja węglowodorów.

	Uszkodzenie strefy przyodwiertowej
	zniszczenie skały zbiornikowej wokół odwiertu powodujące obniżenie jej przepuszczalności w wyniku oddziaływania na nią płuczki wiertniczej.

	Wapień
	skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.

	Warstwa
	nagromadzenie osadów, którego wymiary poziome są większe od jego grubości i które jest oddzielone od góry i od dołu mniej lub bardziej wyraźnymi granicami powstałymi w wyniku procesów sedymentacyjnych.

	Wiercenia poziome
	wiercenia kierunkowe o prawie poziomym ułożeniu odwiertu.

	Woda złożowa
	woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego, na przykład złożu ropy naftowej i gazu ziemnego. 

	Wyklinowanie warstw
	wycienianie się warstw skalnych aż do całkowitego zaniknięcia, na przykład nasycona ropą warstwa piaskowca pomiędzy warstwami skał nieprzepuszczalnych.

	Zasoby geologiczne pierwotne (GIIP)
	Zasoby geologiczne pierwotne, tzn. przed rozpoczęciem wydobycia. W terminologii amerykańskiej to GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place.

	Zasoby potwierdzone (proven)
	zasoby, dla których, na podstawie dostępnych informacji, istnieje rzeczywista pewność, że są technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia (tzn. istnieje ponad 90% prawdopodobieństwo, że zostaną wydobyte i sprzedane).

	Zasoby prawdopodobne (possible)
	zasoby, które jeszcze nie są "potwierdzone" ale na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, że biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i techniczne istnieje ponad 50% szansy, że zostaną one wydobyte i sprzedane.

	Zasoby przemysłowe
	część zasobów złoża ropy lub gazu, której wydobycie ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.

	Zasoby wydobywalne
	część zasobów złoża ropy lub gazu możliwa do wydobycia.

	Złoża ropy naftowej kategorii supergiant
	złoża ropy naftowej z zasobami przekraczającymi 1 mld boe ropy

	Złoże
	nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin jednocześnie w takiej ilości i w takich warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej wydobycie i wykorzystanie.


