Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

Przeniesienie powierzchni ze sfery (Ziemia nie jest idealną kulą, ma nieregularny kształt geoidy, ale przy sporządzaniu mapy przyjmuje się założenie o jej kulistości, lub że jest elipsoidą obrotową) na płaską powierzchnię mapy wymaga:

· zastosowania odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego,

· zmniejszenia obrazu do żądanej skali,

· zastosowania przyjętych znaków umownych (zobacz: legenda mapy),

· uogólnienia przedstawionego obrazu.

Nauka o mapach to kartografia, zaś znaki kartograficzne to symboliczne oznaczenia, za pomocą których wyraża się treść mapy.

Elementy mapy

· obraz kartograficzny – główna część mapy, przedstawiająca informacje o obiektach i zjawiskach oraz ich rozmieszczeniu. Wiadomości te tworzą treść mapy;

· osnowa matematyczna – przyjęte odwzorowanie kartograficzne i związana z nim siatka kartograficzna, skala oraz sieć punktów osnowy geodezyjnej. Ten ostatni element to przeniesione na mapę punkty na Ziemi mające precyzyjnie określoną pozycje i wysokość;

· elementy pomocnicze – ułatwiają korzystanie z mapy. To głównie legenda, czyli opis umowny znaków użytych na mapie. Czasami są to wykresy do pomiarów na mapach;

· dane uzupełniające – to przekroje, diagramy, tabele. Ten element nie jest konieczny, ale bardzo wzbogaca mapę i ułatwia korzystanie z niej.

Podział mapy
Ze względu na treść

Klasyfikację map ogólnogeograficznych i tematycznych opracowywanych przez państwową służbę geodezyjną i kartograficzną do celów gospodarczych i społecznych został wprowadzony w Polsce geodezyjną instrukcją O-2.

Ogólny podział map ze względu na treść:

· ogólnogeograficzne 

· topograficzne
· przeglądowo-topograficzne
· przeglądowe
· tematyczne 

· społeczno-gospodarcze

· przyrodnicze, fizyczno-geograficzne

· polityczno-administracyjne

Podział map społeczno-gospodarczych

· gospodarcze, m.in.: 

· mapa zasadnicza
· podstawy zagospodarowania terenu

· uzbrojenie terenu
· komunikacji
· gospodarki mieszkaniowej

· przemysłu
· rolnictwa
· usług
· swobody dyspozycyjnej terenu

· społeczne, m.in.: 

· demograficzne
· wybranych elementów socjalno-bytowych

Podział map przyrodniczych

· fizjograficzne, m.in.: 

· geologiczne
· hipsometryczne
· geomorfologiczne

· hydrograficzne
· klimatu
· glebowe
· szaty roślinnej

· świata zwierzęcego

· sozologiczne 

· zagrożenia środowiska

· ochrony środowiska

Ze względu na skalę

· mapy wielkoskalowe (skala od 1:100 do 1:10 000)

· mapy średnioskalowe (od 1:20 000 do 1:300 000)

· mapy małoskalowe (poniżej 1:500 000) 

lub

· mapy zasadnicze w skali od 1:500 do 1:5 000

· mapy topograficzne w skali od 1:5 000 do 1:200 000, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg

· mapy przeglądowo-topograficzne w skali od 1:200 000 do 1:1 000 000, zawierające zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną

· mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1:1 000 000, mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części

Drugi podział jest nie do końca precyzyjny, gdyż identyczne nazwy stosuje się przy podziale map ze względu na ich treść – mapa w skali 1:100 000 może być ze względu na szczegółowość treści mapą przeglądową (np. mapa ścienna), pomimo że jest w skali map topograficznych.

Mapa turystyczna – mapa przeznaczona do użytkowania przez turystów, zawierająca przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzenia zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych), drogach turystycznych (szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych (schroniskach, campingach, przystaniach wodnych
Rodzaje map turystycznych 

- cieniowane

- kreskowane 

- grzbietowe

- panoramiczne

- konturowe 

